# ООО «АРДИО РУ»

http://www.ardio.ru

# Комплект ИД-1

# для измерения давления топлива

инжекторных а/м ВАЗ и ГАЗ

## Паспорт

# ИД1.001 - 2000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Комплект ИД-1 предназначен для измерения давления топлива в системах впрыска топлива инжекторных двигателей а/м ВАЗ и ГАЗ. С комплектом ОВ-1 может применяться для большинства иномарок.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, мм            410 х 110 х 60

### Масса (не более), кг                                      0.5

Рабочий диапазон измерения

давления (2/3 шкалы), бар                          0…4

Погрешность измерения (не более), бар      0.1

Максимально допустимое давление, бар        6

Рабочий диапазон температур, град С -20..+60

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Манометр с резиновым чехлом, арматурой и шлангами               1 шт.

Тройник со шлангом 8мм                        1 шт.

Хомут винтовой      2 шт.

Пласт. футляр       1 шт.

Паспорт                 1 шт.

4.УСТРОЙСТВО ИД-1.

Общий вид измерителя показан на рисунке

А) Измерительный манометр с резиновым чехлом,

Б)Измерительный шланг

В)Адаптер подключения к порту GM,

Г) Вентиль сброса давления,

Д) Трубка сброса остатков топлива.

5.ПОРЯДОК РАБОТЫ С КОМПЛЕКТОМ ИД-1.

Измерение давления топлива в двигателях а/м ВАЗ осуществляется с помощью подключения к измерительному порту (на топливной рейке справа по ходу движения а/м). На двигателях а/м ГАЗ измерение давления топлива осуществляется с помощью тройника со шлангом, врезаемого с помощью хомутов, в магистраль подачи топлива в рейку (в передней части двигателя). Манометр подключается к тройнику и измерение производится в режиме In-line.

При разъединении топливных трубок следует соблюдать осторожность, т.к. топливо в рейке находится под давлением.

После измерений необходимо стравить давление в топливной системе с помощью вентиля сброса манометра. Не следует прилагать чрезмерных усилий при закручивании вентиля! Излишки топлива из трубки сброса слить в подходящую тару.

При измерении давления топлива пользуйтесь методикой, рекомендованной заводом-изготовителем а/м.

Величины давлений топлива в различных режимах работы двигателя должны соответствовать документации изготовителя а/м.

6.УКАЗАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

К работе с измерителем ИД-1 допускаются только квалифицированные специалисты, ясно представляющие себе работу различных систем впрыска бензиновых двигателей, изучившие прядок работы с измерителем ИД-1, его устройство, и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

На посту измерения давления топлива должны быть приняты меры противопожарной безопасности.

Запрещается эксплуатация измерителя ИД-1 при наличии утечек топлива в соединениях!

Запрещается использование измерителя ИД-1 под давлением более 6 бар.

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантия на Измеритель давления ИД-1 осуществляется ООО «Мэджик-Лайн», г Москва, и составляет 12 месяцев с даты продажи при отсутствии механических повреждений и соблюдении правил эксплуатации.

Рекламации не принимаются в следующих случаях:

- несоблюдение правил эксплуатации;

- небрежное хранение и транспортировка;

использование не по назначению.

Изделие утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену по гарантийному обязательству не подлежит.