# ООО «АРДИО РУ»

http://www.ardio.ru

# ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

# ВВЕДЕНИЕ

# Измеритель давления универсальный (ИД-У) предназначен для диагностики систем впрыска топлива бензиновых двигателей.

# Комплект адаптеров позволяет производить измерения давления топлива практически на всех автомобилях отечественного и  импортного производства.

# По величине измеренного давления в различных точках топливопровода можно сделать вывод о работоспособности всех элементов системы впрыска и определить место неисправности.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Инжекторные двигатели требуют поддержания величины давления топлива с высокой точностью. Без этого двигатель не сможет выдать характеристик, заявленных заводом-изготовителем. Всегда пользуйтесь инструкцией завода-изготовителя с целью соблюдения технических требований по проверке топливной системы.

Топливную систему можно представить в виде замкнутого круга. Топливо под давлением, нагнетаемым бензонасосом, поступает из бензобака через топливный фильтр к регулятору давления топлива и форсункам, при этом неиспользованное топливо поступает обратно в бензобак.

Количество элементов, связанных с топливом, на автомобиле достаточно велико, и соответственно на каждом из них возможно падение давления.

Существующие системы впрыска топлива можно разделить на три основные группы:

Механические системы впрыска (снятые с производства, но существующие на  большом количестве эксплуатируемых автомобилей);

Многоточечный (распределенный) электронный впрыск топлива;

Одноточечный впрыск (“моновпрыск”).

Все перечисленные системы впрыска имеют как общие характерные точки измерения давления топлива, так и специфические точки, присущие каждой конкретной системе. Их расположение и величины давлений следует искать в документации на конкретный диагностируемый автомобиль.

При проверке давления топлива в системе впрыска возможно подключение манометра к тестовому порту (порту Шредера) на рампе форсунок (если таковой имеется), в разрыв линии подачи топлива перед регулятором давления (режим измерения “IN-LINE”) с помощью тройника с краном и соответствующих адаптеров, или в месте соединения “банджо- банджо болт” путем замены штатного банджо болта на двойной и дополнительного адаптера “банджо” из набора адаптеров.

При поиске неисправности возникает необходимость подключиться к различным точкам топливного тракта.

Перед разборкой топливной линии необходимо стравить давление в системе. Часто для снятия давления бывает необходимо отключить бензонасос. Некоторые модели автомобилей могут иметь в составе топливной системы два бензонасоса. Необходимо убедиться в отключении обоих. После отключения бензонасоса необходимо оставить двигатель работать до тех пор, пока он не заглохнет. Затем попытайтесь вновь запустить двигатель, вращая стартер в течение 5-10 секунд. Теперь система готова к тестированию. Установив  необходимые адаптеры и переходники, подключите бензонасос и проводите измерения. По окончании теста стравите давление с помощью вентиля сброса на корпусе измерителя.

Давление ниже рекомендуемого обычно бывает вызвано проблемами в линии подачи топлива. Вероятными причинами этого могут стать поврежденный или загрязненный топливопровод, загрязненный топливный фильтр, неисправные бензонасос или регулятор давления топлива, а также недостаточная вентиляция бензобака.

Давление выше рекомендуемого обычно объясняется проблемами в линии возврата топлива. Это обычно бывает вызвано засорением или повреждением топливопровода, слабым оттоком топлива в бензобак или выходом из строя регулятора давления топлива.

Вы сможете точно определить причину неисправности  в линии возврата топлива путем повторного тестирования. Например, отсоедините линию возврата топлива от регулятора давления, установите вместо него шланг с адаптером, поместите другой конец шланга в резервуар для стока топлива и повторите тест. Если давление топлива остается повышенным, то наиболее вероятной причиной будет неисправность регулятора давления. Если же показания приблизятся к нормальным значениям, вы будете знать, что причиной является линия возврата топлива или бензобак.

Тем не менее, всегда обращайтесь к заводской документации на автомобиль или к инструкции  по специфике процедуры поиска неисправностей.

После проведения теста убедитесь в том, что топливная магистраль восстановлена правильно.       При необходимости промойте или замените все уплотнительные кольца и в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя проверьте моменты затяжки на всех соединениях топливной магистрали. Проверьте систему полностью на предмет утечки топлива.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВСЕГДА  :

- Проверяйте общее состояние двигателя и топливной системы. Проверка включает в себя  визуальный осмотр  топливной магистрали и магистрали отвода неотработанного топлива, а так же вакуумных трубок на предмет их целостности и отсутствия подтеков топлива в местах негерметичного соединения. Проверяйте  контакты на клеммах аккумулятора и целостность предохранителей;

- Убедитесь в исправности аккумуляторной батареи и наличии топлива;

- Перед разъединением топливной системы очищайте соединение от грязи. Попадание грязи внутрь топливопровода может привести к повреждению топливной системы;

- Во избежание разбрызгивания и утечки топлива оберните тканью места соединения;

- При разъединении и соединении топливопровода используйте два гаечных ключа во избежание его скручивания и повреждения;

- При проверке системы топлива используйте защитные очки;

- Оберегайте одежду и инструмент от раскаленных или вращающихся деталей двигателя;

- При подсоединении адаптеров во избежание больших утечек топлива пережимайте топливный шланг перед местом соединения, используя шланговые зажимы;

- После проведения испытания стравливайте избыточное давление в системе с помощью клапана сброса;

- Поместите отрезки шланга с адаптерами в соответствующий контейнер и отсоедините головку измерителя давления. Топливо, оставшееся в шлангах и адаптерах, должно быть предварительно удалено.

- Имейте под рукой  или в доступном месте огнетушитель;

- Пользуйтесь заводской инструкцией  при определении параметров  и точек проверки давления.

НИКОГДА:

- Не курите при работе с топливной системой;

- Не допускайте попадания топлива на раскаленные участки двигателя. Если же это произошло, немедленно выключите зажигание, отключите бензонасос и удалите пролившееся топливо.

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТОВ

# Точки  проверки давления топлива по схемам впрыска:

А-  давление на рабочей форсунке

В- давление топлива после фильтрующего элемента

С- давление до фильтрующего элемента

D- давление в линии возврата топлива

E- давление на пусковую форсунку

F- давление измеряемое через тестовый порт

J- управляющее давление от терморегулятора

H- давление до аккумулятора топлива

Проверка давления топлива в системах с моновпрыском.

фильтр

топливный бак

бензонасос

топливный фильтр

форсунка

A

D

B

C

Рис. 1

В первую очередь давление топлива измеряется в магистрали подачи топлива около форсунки  (т.А), так как обычно регулятор давления топлива смонтирован в одном блоке с форсункой. Если давление ниже рекомендуемого, то в случае, если измерение производится с применением тройника с краном,  следует кратковременно закрыть кран с целью проверки давления, нагнетаемого бензонасосом.

Если давление топлива в точке присоединения топливной магистрали к форсунке выше рекомендуемого, это скорее всего вызвано неправильной работой регулятора давления или засорением линии возврата топлива. Для этого необходимо измерить давление в линии возврата топлива (т.D) и в месте соединения линии возврата с баком.

ВНИМАНИЕ :

Не перекрывайте линию возврата топлива полностью. Не допускайте внутреннего давления в системе свыше 1,5 бар, иначе регулятор давления может выйти из строя!

Проверка давления топлива в системах с распределенным впрыском.

фильтр

топливный бак

бензонасос

форсунки

форсунка холодного пуска

регулятор давления

топлива

тестовый

порт

топливный фильтр

рампа

форсунок

A

B

C

D

E

F

# Рис.2

При наличии соответствующего порта измеряется в первую очередь давление топлива в рампе форсунок. Если давление в рампе не соответствует рекомендуемому, следует  применить методику измерения, аналогичную описанной в разделе “Моновпрыск”, с той разницей, что входное давление топлива измеряется “IN-LINE” перед рампой форсунок (т.А).

Если затруднен холодный пуск двигателя, то при наличии пусковой форсунки следует измерить давление, подаваемое на нее (т.Е).

Проверка давления топлива в системах с механическим впрыском.

форсунки

распределитель топлива

аккумулятор

топлива

терморегулятор

фильтр

топливный бак

бензонасос

Форсунка холодного пуска

топливный фильтр

A

B

C

D

E

J

H

Рис.3

Системы с механическим впрыском делятся на два типа: К- и КЕ- Jetronic. В обоих типах используются механические форсунки (открываются при достижении определенного давления), электробензонасос, аккумулятор топлива и механический распределитель топлива. Для холодного пуска в обоих типах используются пусковые форсунки (K-Jetronic- механическая, KE-Jetronic- электрическая).

Различия этих типов впрыска применительно к измерению давления заключаются в том, что в K- Jetronic регулятор давления смонтирован вместе с распределителем топлива и управление рабочим давлением осуществляется при помощи терморегулятора, установленного на двигателе (в фазе запуска при холодном двигателе давление управления составляет около 0,5 бар, а во время работы при нормальной температуре двигателя давление должно быть около 3,7 бар); в KE-Jetronic электрогидравлический регулятор управляющего давления расположен на корпусе дозатора распределителя и управляется с центрального управляющего устройства, принимающего и обрабатывающего сигналы с датчиков.

Проверка давления топлива в K-Jetronic:

Проверку следует начинать с измерения давления в т.А- входное давление на регуляторе давления топлива. Если давление в этой точке отсутствует или ниже рекомендуемого, следует поочередно измерить давление в точках В, С и Н (см. рис.3). Если давление топлива в т.А соответствует рекомендуемому, следует измерить давление управления от терморегулятора – т.J. Также можно измерить давление, подаваемое на рабочие форсунки с распределителя топлива.

Проверка давления топлива в KE-Jetronic:

Измерения нужно начинать с входного давления на электрогидравлический регулятор давления топлива. Если давление ниже рекомендуемого, следует продолжить измерения перед регулятором давления и поочередно в точках В, С и Н. Далее проверяется давление, подаваемое на рабочие форсунки с регулятора давления топлива и давление в магистрали возврата топлива. При затрудненном холодном пуске двигателя рекомендуется проверить давление, подаваемое на пусковую форсунку и проверить ее работоспособность.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Манометр с резиновым чехлом , арматурой и шлангом |  | Адаптер " конус- шар" | М12х1,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тройник с краном, шлангами и двумя быстросъемными разъемами |  | Адаптер " конус- шар" | М14х1,5 |
| Шланг 8 мм. |  | Адаптер " конус- шар" | М16х1,5 |
| Адаптер тестового порта GM со шлангом | 7/16"х20 | Адаптер универсальный " конус- шар" | 5/8"х18 |
| Адаптер тестового порта FORD со шлангом | 0.508х32 | Адаптер универсальный | М14х1,5 |
| Адапгер для механических систем (наружная резьба) | М8х1 | Адаптер универсальный | М16х1,5 |
| Адапгер для механических систем удлиненный | М8х1 | Адаптер GM | D8 |
| Адапгер для механических систем (наружная резьба) | М10х1 | Адаптер GM | D9,5 |
| Адапгер для механических систем (внутренняя резьба) | М8х1 | Адаптер " МИЦУБИСИ" | D10,9 |
| Адапгер для механических систем (внутренняя резьба) | М10х1 | Адаптер " МИЦУБИСИ" | D14,75 |
| Банджо | D8 | Адаптер " МИЦУБИСИ" | D15,75 |
| Банджо | D10 | Тройник для шланговых соединений | D8 ,D10 |
| Банджо | D12 | Адаптер "елочка- порт быстросъемного разъема" | D8 |
| Банджо | D14 | Болты стяжные для адаптеров " МИЦУБИСИ" | М5, М6 |
| Банджо- болт двойной | М8х1 | Хомуты червячные | 4 шт. |
| Банджо- болт двойной | М10х1 | Комплект медных шайб | 4 пары |
| Банджо- болт двойной | М12х1 | Комплект ЗИП |  |
| Банджо- болт двойной | М14х1 | Руководство по эксплуатации |  |
| Адаптер FORD | D11,0 | Чемодан |  |
| Адаптер FORD | D14,2 |  |  |

КОМПЛЕКТ АДАПТЕРОВ

Адаптеры порта Шредера

Адаптеры "конус- шар"

Адаптеры универсальные

Адаптеры GM

Адаптеры "МИЦУБИСИ"

Адаптеры "FORD"

Адаптеры для механического впрыска

Банджо

Банджо- болты

Тройник

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на комплект для измерения давления составляет 12 месяцев с даты продажи при отсутствии механических повреждений и соблюдении правил эксплуатации.

Рекламации не принимаются в следующих случаях:

- несоблюдение правил эксплуатации;

- небрежное хранение и транспортировка;

- использование не по назначению.

Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, возврату и ремонту по гарантийному обязательству не подлежит.