Установка для очистки систем

впрыска топлива

автомобильных двигателей

ОВ-1

Паспорт

ОВ-1.000-99 ПС

Поставщик:

ООО «АРДИО РУ»

http://www.ardio.ru

mail@ardio.ru

ВВЕДЕНИЕ

Паспорт предназначен для персонала работающего с установкой ОВ-1. Перед эксплуатацией установки ОВ-1 необходимо ознакомиться с настоящим паспортом и изложенными в нем описаниями, параметрами и характеристиками.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Установка ОВ-1 предназначена для профессионального применения в условиях станций технического обслуживания автомобилей, для очистки любых систем впрыска бензиновых и дизельных двигателей автомобилей отечественного и импортного производства без демонтажа элементов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Габаритные размеры, мм | 360х150х105 |
| --- | --- |
| Масса (сухая, без шлангов), кг | 1,5 |
| Объем баллона, куб. см | 1200 |
| Максимально допустимое давление, бар | 8 |
| Максимальное входное давление воздуха, бар | 10 |
| Рабочие пределы регулировки давления, бар | 0...8 |

УСТРОЙСТВО УСТАНОВКИ ОВ-1

Общий вид изделия показан на рисунке.

1. Баллон. 2. Заливная горловина. 3. Входной штуцер для воздуха. 4. Редуктор. 5. Манометр, 6. Кран. 7. Гайка шланга.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие эксплуатационных характеристик изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Баллон с арматурой и цепью - 1 шт.

Крючок - 1 шт.

Быстросъемный разъем - 1 шт.

Шланг подачи промывочной жидкости - 1 шт.

Шланг с заглушкой - 1 шт.

Шланг закоротки магистрали - 1 шт.

Хомут – 4 шт.

Чемодан – 1 шт.

Комплект адаптеров - 1 к-т.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С УСТАНОВКОЙ ОВ-1.

5.1 Для подключения установки ОВ-1, необходимо на выключенном двигателе разъединить шланги прямой и обратной трубок подачи топлива к системе впрыска автомобиля после бензофильтра. Следует обратить внимание на то, что трубка подачи топлива может находиться под давлением, что может привести к разбрызгиванию небольшого количества топлива.

5.2 Шланг установки ОВ-1 соединяется с входной (прямой) трубкой системы впрыска с помощью хомутов, и при необходимости - адаптеров. Выходную трубку (обратную) необходимо заглушить. Трубку подачи топлива от бензонасоса соединить с трубкой возврата топлива в бензобак, причем на большинстве автомобилей эту операцию можно заменить электрическим отключением бензонасоса, обязательно убедившись, что отключается ТОЛЬКО! бензонасос, а ни какие другие системы двигателя.

5.3 Залить очищающую жидкость в заливную горловину баллона, завернуть крышку, и надежно подвесить баллон под открытым капотом автомобиля.

5.4 Подать на баллон воздух от компрессора и выставить по манометру с помощью редуктора необходимое давление в баллоне. Открыть кран и убедиться в герметичности всех соединений.

5.5 Запустить двигатель. Двигатель должен работать на холостых оборотах около 10 минут. Затем заглушить двигатель и дать постоять 10 минут для лучшего откисания отложений на форсунках. Далее запустить двигатель и дать поработать до полной выработки очищающей жидкости немного подгазовывая. Время процедуры прочистки 30-60 минут, в зависимости от объема двигателя. В процессе прочистки механик должен контролировать величину давления в баллоне и отсутствие подтеканий в соединениях!

5.6 После того, как двигатель заглохнет - выключить зажигание, стравить с помощью заливной крышки давление из баллона, перекрыть кран и отсоединить установку от системы впрыска и от воздушной магистрали.

5.7. Восстановить бензопроводы на автомобиле, запустить двигатель на бензине и убедиться в герметичности всех соединений бензопровода.

Особенности промывки системы КЕ-Jetronic.

а) Отключить бензонасос. Отсоединить регулятор давления от распределителя топлива.

б) Перемкнуть два разомкнутых места на распределителе шлангом с краном (опция).

в) Ослабить два винта крепления электрического привода давления и вставить плоскую заглушку (опция) между телом распределителя и электрическим приводом давления обращая внимание на два уплотнительных кольца на распределителе. Затянуть винты крепления привода давления.

г) Открыть кран на шланге-перемычке, и выставить с помощью редуктора на баллоне давление на 0.4 кг/см меньше рабочего и открыть кран на установке. Закрыть кран на шланге и довести давление в установке до рабочей величины

д) Запустить двигатель.

Эта процедура необходима для получения разницы давлений между верхней и нижней камерами.

После завершения работы не забудьте вынуть заглушку между распределителем и электрическим приводом давления!

УКАЗАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. К работе с установкой ОВ-1 допускаются только квалифицированные специалисты, ясно представляющие себе работу различных систем впрыска бензиновых двигателей, изучившие устройство, правила эксплуатации установки ОВ-1, и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

6.2. Так как очищающая жидкость является легко воспламеняемой, на посту очистки инжекторов должны быть приняты меры противопожарной безопасности.

6.3. Запрещается эксплуатация установки ОВ-1 при наличии утечек очищающей жидкости в соединениях!

6.4. Запрещается использование установки ОВ-1 под давлением более 8 кг / кв. см.

6.5. Установка ОВ-1 предназначена для работы только совместно со специальными очищающими жидкостями Wynn’s Injection System Purge, Wynn’s Diesel System Purge производства фирмы Wynn’s (Бельгия) или Carbon Clean производства фирмы Motor Vac (США).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Установка ОВ-1 соответствует техническим условиям ОВ-1.000.ТУ и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _________ Подпись ответственного лица _____________

Дата продажи __________  Продавец ______________             МП

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на установку для очистки инжекторов составляет 12 месяцев с даты продажи при отсутствии механических повреждений и соблюдении правил эксплуатации.

Рекламации не принимаются в следующих случаях: несоблюдение правил эксплуатации; небрежное хранение и транспортировка; использование не по назначению. Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, ремонту по гарантийному обязательству не подлежит.