Установка для очистки топливных систем

SMC-2000E

Дилер:

ООО «АРДИО РУ»

Http://www.ardio.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………….2

- ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………3

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ…………………………………………………….3

- КОМПЛЕКТАЦИЯ…………………………………………………………………………...3

- ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ……………………………………………………………………4

- РАБОТА СТЕНДА……………………………………………………………………………5

- РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ ВПРЫСКА………...…………………6

- ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ…………………………………….…7

- НОРМЫ РАСХОДА ЧИСТЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ……………………………………….….8

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТЕНДА……………………………………………9

- ПРОБЛЕМЫ В ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМАХ……………………………………………..10

- РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ……………………………………………………………………12

- ВОЗМОЖНОСТИ СТЕНДА SMC-2000Е………………………………………………….12

- РЕЗУЛЬТАТ ОЧИСТКИ……………………………………………………………………12

- УКАЗАНИЕ ………………………………………………………………………………....13

- КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИВ И ШЛАНГОВ –СТАНДАРТНЫЙ……………………….14

- КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ И ШЛАНГОВ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ А/М……….15

- УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ…………………………………………………………………….16

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ БЕЗ ИХ РАЗБОРКИ

Общие положения

Из всех систем современных автомобилей наиболее чувствительной к разного рода загрязнениям является топливная система автомобиля.

Форсунка (инжектор) – управляемый электромагнитный клапан, обеспечивающий дозированную подачу топлива в цилиндры двигателя.

Топливо подается к форсунке под определенным (зависящим от режима работы двигателя) давлением. Электрические импульсы, поступающие на электромагнит форсунки от блока управления, приводят в действие игольчатый клапан, открывающий и закрывающий канал форсунки. Количество распыляемого топлива пропорционально длительности импульса, задаваемой блоком управления. На процесс смесеобразования существенное влияние оказывает не только количество и расположение распылительных отверстий, но и их чистота.

Наиболее распространенной неисправностью форсунок является их загрязнение. Так как форсунки расположены в зоне воздействия высоких температур, то они являются самым теплонагруженными деталями системы подачи топлива, а потому и главным объектом накопления смолянистых отложений. Следствие этого - закоксовывание содержащимися в топливе (особенно низкокачественном) тяжелыми и трудно испаряющимися фракциями, а также сернистыми соединениями, которые под воздействием температуры и кислорода превращаются в липкие темно-коричневые осадки-смолы. Образование на форсунке твердых отложений, даже самого незначительного их количества, перекрывающих (частично или полностью) распылительные отверстия и нарушающих герметичность игольчатого клапана, способны сильно изменить как количество впрыскиваемого топлива, так и качество его распыления.

Кроме того, общее загрязнение элементов топливной системы (бака, трубопровода, фильтра и т.д.) приводит к засорению частичками шлама каналов и фильтра форсунки.

В результате этого качество и состав смеси нарушаются, ухудшается ее сгорание, и, как следствие, возникают разного рода проблемы: затрудненный запуск двигателя, неустойчивая работа на малых оборотах, повышенный расход топлива, повышенный уровень СО, СН,  перегрев, детонация, потеря тяги, преждевременный выход из строя агрегатов и деталей системы.

Для устранения вышеописанных проблем, снижения эксплуатационных расходов рекомендуется (один раз в 20-30 тыс. либо по мере необходимости)  производить восстановление нормальной работоспособности форсунок и всей топливной системы жидкостным способом очистки. Это должно быть также естественно, как и замена масла, фильтра и пр.

На нашем стенде Вы сможете: не только очистить инжектора, но и всю топливную системы автомобиля, включая клапана, камеру сгорания, верхнюю часть поршня и т.д. на следующих топливных системах:

А) бензиновые двигатели:

- карбюратор;

- механический впрыск (инжектор, открывающийся под давлением К, КЕ-jetronic);

- электронный впрыск (инжектор, открывающийся под действием электронного импульса, L, LE, LH – motronic, ECI и т.д.);

- моновпрыск (системы из одного или 2-х инжекторов без непрерывного впрыска, monojetronic, monopoint).

Б) дизельные двигатели (также имеют инжекторы топлива – форсунки).

Наш стенд также позволяет во время проведения очистки определить рабочее давление в топливной системе автомобиля.

1. ВВЕДЕНИЕ

Наименование: SMC-2000Е -  стенд для очистки топливных систем впрыска.

2. технические характеристики

# Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей, единицы измерения | ## Показатель |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон создаваемого давления, Мпа (Bar) | 0…0,8 (0…8) |
|  | Цена деления шкалы (Вак) | 0,2 |
|  | Объем, емкость для моющей жидкости, л | 1,8 |
|  | Питание: автомобильный аккумулятор, В | 12 Вольт |
|  | Габаритные размеры, мм, не более | 450х330х200 |
|  | Масса (без жидкостей), кг, не более | 3,5 |
|  | Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
|  | Производительность насоса | 127-210 л/час* |
|  | Диапазон задаваемого времени с помощью таймера,мин. | От 0 до 60 мин |
|  | Оповещение об окончании работы | Звуковой сигнал |
|  | Комплект переходников и шлангов | Любые а/м |
|  | Подающий, обратный шланги, длина | 2 метра |

*Данной производительности насоса достаточно для обслуживания двигателей, объемом более 8 литров.

3. Комплектация

В комплект стенда входит:

# Таблица 2

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стенд | SMC-2000Е | 1 |  |
|  | Комплект переходников и шлангов |  | 1 |  |
|  | Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном |  | 1 |  |

4.ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Дисплей Таймера.

- Кнопка увеличения времени.

- Кнопка уменьшения времени.

- Включение/Выключение установки.

- Слив жидкости.

- Манометр (от 0 до 10 БАР).

- Регулятор: для увеличения давления вращать по часовой стрелке, для уменьшения –против часовой стрелке..

- Быстроразъемное соединение – «Pressure» - подающая ветвь.

- Быстроразъемное соединение – «Return» - обратная ветвь.

- Шнур питания с разъемами.

- Предохранитель.

- Ячейки для переходников.

5. РАБОТА СТЕНДА

Стенд рассчитан для применения жидкости SMC, при применении которой не требуется промывка оборудования специальными жидкостями. (Возможно применение жидкостей других производителей - Wynn’s, Liqvi Moly, Carbon Clean, Auto Plus и др. – в данном случаи необходимо промывать специальной жидкостью WYNN’S RCP Flushing Lyquid – см. условия гарантии). Принцип подключения устройства к топливной системе автомобиля во всех случаях примерно одинаков. Необходимо сделать так, что бы двигатель работал не на бензине/дизельном топливе, а на специальной чистящей жидкости. Для этого необходимо:

- Прогреть двигатель до его рабочей температуры.

- На двигателе обслуживаемого автомобиля найти подающую ветвь и ветвь обратную (на большинстве автомобилей обратная ветвь начинается после клапана).

2.А. Внимание: не все автомобили имеют обратную ветвь. (Чаще всего Craisler). В этом случае от установки на топливную систему автомобиля подключается только один шланг (подающий- Pressure).

- Отключить подающую и обратную ветви от распределительной магистрали в наиболее удобном для механика месте.

- На места произведенных отключений подключить соответствующий переходник или наконечник.

- Прекратить работоспособность топливного насоса (на некоторых а/м с большим объемом двигателя могут быть установлены 2 топливных насоса):

  - способ №1: - отключить: реле, предохранитель, либо разъем на самом насосе.(следует помнить, что отключенные Вами реле и т.д. могут обеспечивать не только работоспособность насоса, но и других электрических элементом автомобиля).

  - способ №2:закольцевать отключенные ранее подающую и обратную ветви а/м.

  - следует не допускать попадания чистящей жидкости через обратный шланг в топливный бак автомобиля.

- Присоединить электрические разъемы,питающего шнура установки  к АКБ автомобиля.

(НЕ ПУТАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ). При подключении должен загореться индикатор.

- В бак установки залить чистящую жидкость (ориентируйтесь на нормы расхода, указанной в таблице №4).

- Давление выставляется при отключенном подающем и обратном шлангах. Нажать кнопку «СТАРТ» В соответствии с типом топливной системы а/м, выставить рабочее давление оборудования с помощью ручки регулятора (№7), ориентируясь на показания манометра (№6). (Рабочее давление топливных систем указано в таблице №3.)* Выключить установку.

- К подключенным ранее переходникам и наконечникам  (см. п.3) присоединить подающий и обратный шланги установки соответственно.

- Выставить время очистки топливной системы (с помощью кнопок №2,3) ориентируясь на показания таймера.

- Нажать кнопку «СТАРТ» (кнопка №4).

- Завести двигатель автомобиля.

- Дождаться звукового сигнала (по истечении 1-ых 15 минут), после автоматического отключения установки, заглушить двигатель автомобиля.

- Выждать 15-20 минут (период просачивания).

- Повторить процедуру следуя п.п. 10-11.

- Отключить от двигателя автомобиля переходники, наконечники и шланги.

- Восстановить все подключения на топливной системе автомобиля.

- При очистки дизельной системы следует производить очистку также, только подключать установку не к форсункам, а к ТНВД, создавая при этом давление от 1 до 1,5 БАР.

18. ВНИМАНИЕ: при проведении очистки, механик должен находиться непосредственно около обслуживаемого автомобиля и оборудования, непрерывно наблюдая за процессом во избежании возникновения утечек, попадания шлангов на различные подвижные части (ремни, вентиляторы) а/м и т.д. Смотрите подробно раздел МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

*После того, как Вы завели автомобиль, манометр установки покажет Вам давление в топливной системе автомобиля. (НЕ путать с давлением насоса).

- Рабочее давление топливных систем впрыска:

- механический впрыск;

- электронный впрыск;

- моновпрыск;

- дизельные двигатели;

- карбюраторы.

Таблица №3

| Система | Давление, бар |
| --- | --- |
| BOSH K-JETRONIC | 4-5 |
| BOSH KE-JETRONIC | 5,5 |
| BOSH K- KE – JETRONIC | 6 |
| BOSH D-JETRONIC | 2-3 |
| BOSH L-JETRONIC | 3 |
| BOSH LE-JETRONIC | 3 |
| BOSH LH-JETRONIC | 3 |
| BOSH LU-JETRONIC | 3 |
| BOSH MOTRONIC | 3 |
| BOSH MPI | 3 |
| DIGJET – VW | 3 |
| ECCS-NISSAN | 3 |
| ECI-MITSUBISHI | 3 |
| EFI-MULTEC | 3 |
| EFI-NISSAN | 3 |
| EFI-TOYOTA | 3 |
| FUL-SUBARU | 3 |
| LUCAS-L-INJECTION | 3 |
| LUCAS-P-DIGITAL | 3 |
| MPFI-SUBARU | 3 |
| PGM-FI-HONDA/ROVER | 3 |
| R-ELECTRONIC-RENAULT | 3 |
| RENIX-RENAULT | 3 |
| ROVER SPI | 3 |
| TCCS-TOYOTA | 3 |
| WEBER-MARELLI-IAW | 3 |
| MULTIPOINT | 3 |
| BOSH MONOJETRONIC | 1-1,5 |
| ECI-MITSUBISHI-MONOPOINT | 1-1,5 |
| FIAT SINGLE POINT | 1-1,5 |
| SINGLE POINT MULTEC (OPEL) | 1-1,5 |
| SINGLE POINT | 1-1,5 |
| КАРБЮРАТОР | 0,5-1 |
| ДИЗЕЛЬ | 1-1,5 |

Примечание: Ставим Вас в известность, что топливные системы постоянно обновляются и появляются их новые модификации. В этом случае следует ориентироваться на инструкцию по эксплуатации конкретного автомобиля.

- Принципиальная схема подключения

( на примере электронной системы впрыска)

Осуществляем закольцовку подающей и обратной ветви автомобиля

фильтр

насос

обратная

ветвь а/м

Осуществляем закольцовку подающей и обратной ветви автомобиля

топливная магистраль с форсунками

подающая ветвь а/м

обратный клапан

подающий шланг

гнездо Pressure

шланг обратный

гнездо Return

стенд

SMC-2000E

8. НОРМЫ РАСХОДА ЧИСТЯЩЕЙ ЖИДКОСТИ

В таблице приведены ориентировочные нормы расхода, установленные производителем опытным путем.*

Таблица №4

| № | Объем двигателя | Норма расхода, л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,3-1,6 | 0,5-0,7 |
| 2 | 1,8-1,9 | 0,8-0,85 |
| 3 | 2 | 0,9 |
| 4 | 2,2 | 1 |
| 5 | 2,3 | 1,1 |
| 6 | 2,4 | 1,15 |
| 7 | 2,5 | 1,25 |
| 8 | 2,8 | 1,3 |
| 9 | 2,9 | 1,35 |
| 10 | 3 | 1,4 |
| 11 | 3,2 | 1,5 |
| 12 | 3,5 | 1,6 |
| 13 | 4 | 1,8 |
| 14 | 4,5-4,8 | 1,9 |
| 15 | 5 и более | 2 |

* Нормы расхода действительны при проведении очистки в 3 цикла по 15 минут: работа, период просачивания, работа.

Напоминаем Вам, что вышеуказанные нормы напрямую зависят от степени изношенности двигателя обслуживаемого автомобиля, а также его степени регулировки. В этом случае они могут изменяться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

Допускается аккуратный долив жидкости в процессе работы в бак оборудования (Желательно в период просачивания, во избежании попадания жидкости при неаккуратном ее доливе на электрические и сильно разогретые детали двигателя автомобиля).

В случае сильного загрязнения топливной системы можно увеличить время очистки в каждом цикле до 20-25 минут.

Если очистка топливной системы проводилась регулярно, можно уменьшить время очистки до 10 минут.

ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ДИЗЕЛЬНЫХ систем впрыска нормы расходов значительно меньше (приблизительно на 30-50%).

ВНИМАНИЕ: После завершения очистки рекомендуется работа двигателя на бензине на повышенных оборотах. Либо непродолжительная езда 10-15 км на повышенных оборотах.

9.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТЕНДА

При использовании жидкости SMC – промывка аппарата специальной жидкостью не требуется. Вместо специальной жидкости используется обыкновенный бензин.

Если Вы используете при промывке Wynn’s или другие жидкости, то в связи с  тем, что состав многих моющих жидкостей может быть агрессивен по отношению к деталям аппарата не допускается длительное нахождение такой жидкости в гидравлической системе оборудования (более 4-5 часов).

Если такое может произойти, следует осуществить промывку аппарата.

Промывка аппарата производиться жидкостью Wynn’s RCP Flushing Lyquid (при отсутствии таковой в крайнем случае промывку можно осуществить бензином). Данную операцию необходимо осуществлять в следующих случаях (указано в гарантийном талоне):

- в конце дня;

- при промежутке в обслуживании автомобилей более 4 часов;

- при смене промываемых топливных систем – дизель-бензин.

Необходимо осуществлять периодическую замену топливного фильтра ~ после обслуживания 10-15 машин.*

Промывка аппарата производиться следующим образом:

- Замкнуть подающую и обратную ветви с помощью специального шланга (входит в комплект).

- Залить 1 литр бензина (жидкости Wynn’s RCP Flushing Liquid) в бак установки.

- Выставить на электронном таймере время (15-20 минут)

- Включить кнопку «СТАРТ».

- После автоматического выключения установки, разомкнуть обратную ветвь.

- Осуществить слив очищающей жидкости в емкость посредством длительного нажатия кнопки Liquid (кн. №5). **

- Отсоединить сливной шланг.

Внимание! Данная жидкость является жидкостью многоразового использования (6-10 раз, до приобретения чайного цвета).

* При замене фильтра следует обратить внимание на его штуцерные разъемы, т.к.  на них, при производстве фильтра, могут оставаться частицы отлива. При наличии таковых – устранить их, чтобы не допустить попадания частиц в топливный насос  оборудования. Попадание в насос инородных предметов может привести к его моментальному выхода из строя. (На такой вид повреждения гарантия не распространяется).

** При сливе жидкости, НЕ допускать работы насоса в холостую.

Таким уходом Вы продлите срок службы топливного насоса в несколько раз.

9.1.УХОД ЗА ДЕТАЛЯМИ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИИЙ.

Не допускается использование наконечников и переходников других типов и размеров, не соответствующим установленным быстроразъемным соединениям.  Заключается в бережном, аккуратном отношении, не допускающем попадание во внутрь грязи, песка, абразива. В периодической смазке быстроразъемных соединений.

9.2.ВНЕШНИЙ УХОД

Необходимо поддерживать систему в чистом виде, если пролилась жидкость на панель, вытереть ее тряпкой или очистить продуктом Technik-Z.

10. Проблемы в топливных системах

В качестве наиболее часто встречающихся проблем, возникающих в связи с загрязнением топливной системы:

■ Трудный запуск двигателя;

■ Остановка двигателя;

■ Перебои в работе;

■ Ухудшенная динамика автомобиля;

■ Нестабильный холостой ход;

■ Потеря мощности;

■ Повышенный расход топлива;

■ Не экологичная работа двигателя.

Карбюратор

| Проблема\загрязнения | Впускные клапана | Топливный жиклёр | Коллектор заслонка | Топливные и воздушние каналы | Регулирово-чные винты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный двигатель не запускается |  | + | + |  |  |
| Холодный двигатель запускается, но глохнет |  |  |  | + | + |
| Разогретый двигатель не запускается или запускается с трудом |  | + |  | + |  |
| Нестабильный холостой ход | + |  |  | + | + |
| Провалы при нажатии на акселератор | + | + |  |  | + |
| Провалы при торможении двигателем | + |  | + | + | + |
| Малый КПД |  | + | + | + | + |
| Повышенный расход топлива | + |  | + | + |  |
| Высокое содержание СО и СН | + |  | + | + |  |
| Хлопки из глушителя |  | + |  | + |  |

Инжектор

| Проблема\загрязнения | Утечки в системе/форсунки | Форсунки загрязнены | Клапана загрязнены |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодный двигатель не запускается | + |  |  |
| Холодный двигатель запускается, но глохнет | + | + |  |
| Разогретый двигатель не запускается | + |  |  |
| Разогретый двигатель запускается с трудом | + |  |  |
| Нестабильная работа при прогреве |  |  |  |
| Вспышка пламени в выпускном патрубке | + | + |  |
| Высокие обороты холостого хода | + | + | + |
| Провалы при ускорении | + |  | + |
| Провалы при торможении двигателем | + |  | + |
| Перебои зажигания | + | + |  |
| Недостаточный КПД |  |  | + |
| Чрезмерный расход топлива | + | + | + |
| Высокое содержание СО | + | + | + |
| Хлопки в коллекторе |  | + | + |
|  | + | + |  |

Дизель

| Проблема\ | Насоса и форсунок | Загрязнения системы\ форсунок | Устройство холодного запуска | Насос\ грязь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудности при запуске | + | + | + | + |
| Нестабильная работа | + | + | + | + |
| Медленное ускорение | + | + |  | + |
| Малый КПД | + | + |  | + |
| Высокий расход топлива | + | + | + | + |
| Черный дым | + | + | + | + |

Подвержены загрязнению

- форсунки;

- клапана и камера сгорания;

- распределительные устройства топлива;

- регулятор давления;

- топливопроводы;

- воздушный коллектор;

- топливные и воздушные каналы;

- регулировочные винты;

- топливные жиклёры;

- инжекционные насосы.

11.РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Указанные выше проблемы можно с успехом решить с помощью очистки топливной системы впрыска. Цель данного способа состоит в том, чтобы заставить работать двигатель автомобиля на специальной моющей жидкости. При сгорании данной жидкости в камере сгорания двигателя и прохождения ее по всем деталям топливной системы автомобиля происходит химический способ очистки топливной системы.

Стенд SMC-2001E подключается к топливной систем впрыска без ее изменения, что позволяет полностью имитировать работу топливной системы автомобиля.

- ВОЗМОЖНОСТИ СТЕНДА smc-2000e

ПОЗВОЛЯЕТ ОЧИСТИТЬ:

- Впускной тракт, распределительную магистраль, регулятор давления топлива и трубопроводы от смолянистых отложений;

- Инжекторы (форсунки) – от смолянистых и карбоновых отложений;

- Клапана, камеру сгорания, свечи, верхнюю часть поршня и поршневые кольца от нагара (карбоновых отложений).

- РЕЗУЛЬТАТ ОЧИСТКИ

- Оптимальное распыление инжекторов (форсунок);

- Улучшение смесеобразования и наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью;

- Улучшение сгорания топливной смеси;

- Повышение эффективности работы двигателя;

- Устойчивая работа двигателя;

- Устранение провалов во время ускорения;

- Восстановление компрессии;

- Улучшение динамики автомобиля;

- Устранение детонационных стуков;

- Снижение СО и СН;

- Возможность регулировки СО и СН в выхлопе в соответствии со стандартом;

- Оптимальная работа ТНВД;

- Уменьшение дымности;

- Снижение расхода топлива;

Увеличение срока службы инжекторов, клапанов и других частей топливной системы.

14. Указание мер безопасности

Стенд  предназначен для эксплуатации только с жидкостями, рекомендованными производителем (Wynn’s, Liqui Molly, Carbon Clean, Auto Plus и др )

Данные жидкости являются горючими веществами.

Для предупреждения об опасности около стенда необходимо разместить  табличку «ГОРЮЧАЯ ЖИДКОСТЬ».

- Не размещать стенд рядом с открытым огнем или вблизи открытых источников тепла.

- Всегда снижать давление в системе перед отсоединением переходников и инжекторов.

- Следить за мерами  безопасности при работе на стенде (не курить; не допускать пролива  горючей жидкости на посторонние поверхности - если же это произошло удалить их; иметь исправный огнетушитель- предназначенный для тушения топлива).

- В случае возгорания немедленно отключить аппарат (кнопка «СТОП»), а также заглушить двигатель автомобиля. Отсоединить питающий шнур от клемм аккумулятора.

- Не допускать смешивания жидкостей для очистки инжекторов, дизелей, а также смешивания какой-либо из указанных выше жидкостей с жидкостью для обслуживания самого аппарата.

14.1Меры предосторожности

- Не применяйте моющих жидкостей, не рекомендованных производителем, а также жидкостей, имеющих сомнительное происхождение.

- Не оставлять работающую установку без присмотра.

- Надёжно закреплять переходники и не допускать подтекания чистящей жидкости и топлива во время работы устройства и автомобиля. При обнаружении каких-либо утечек (даже незначительных), отключить установку, восстановить герметичность соединений.  Ликвидировать утечки с помощью ветоши.

- Не подключать устройство «на прямую» к ненормированным источникам тока. Стенд работает только от источника питания 12 В.

- Исключить попадание топливных шлангов установки на выпускной коллектор, вентилятор, другие опасные и открытые части автомобиля, способные вызвать повреждения.

- После очистки проверить надежность соединения топливных шлангов и аппаратуры автомобиля.

- Не допускать работы насоса без наличия жидкости в баке установки.

- Избегать попадания  чистящих жидкостей и топлива в глаза и на кожу. При попадании смыть водой.

- Пользоваться устройством в хорошо проветриваемых помещениях.

- Исключить попадание моющей жидкости на окрашенную поверхность.

15. КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ И ШЛАНГОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ С ОБОРУДОВАНИЕМ smc-2000e.

| № п/п | ### Иллюстрация | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Адаптер-гайка сквозная с внутренней резьбой М14х1,5 | 1 шт. |
|  |  | Адаптер-гайка сквозная с внутренней резьбой М12х1,5 | 1 шт. |
|  |  | Адаптер Банжо-болт М14х1,5 | 2 шт. |
|  |  | Адаптер Банжо-болт М12х1,5 | 2 шт. |
|  |  | Адаптер Банжо D14 мм | 1 шт. |
|  |  | Адаптер Банжо D14 мм со шлангом и наконечником | 1 шт. |
|  |  | Адаптер Банжо D12 мм | 1 шт. |
|  |  | Адаптер Банжо D12 мм со шлангом и наконечником | 1 шт. |
|  |  | Адаптер с наружными резьбами М14/М16 | 1 шт. |
|  |  | Адаптер с наружной резьбой М16х1,5 и штуцером | 1 шт. |
|  |  | Адаптер с наружными резьбами М12/М14 | 1 шт. |
|  |  | Адаптер с наружной резьбой М14х1,5 и штуцером | 1 шт. |
|  |  | Адаптер-гайка с нипелем М16 | 1 шт. |
|  |  | Адаптер-гайка с нипелем М16 со шлангом и наконечником | 1 шт. |
|  |  | Адаптер-гайка с нипелем М14 | 1 шт. |
|  |  | Адаптер-гайка с нипелем М14 со шлангом и наконечником | 1 шт. |
|  |  | Адаптер с внутренней резьбой М 14х1,5 | 2 шт. |
|  |  | Адаптер с внешней резьбой М14х1,5 и подвижным штуцером | 2 шт. |
|  |  | Штуцер соединительный D8-D8 | 2 шт. |
|  |  | Шайба медная D12 | 4 шт. |
|  |  | Шайба медная D14 | 4 шт. |
|  |  | Хомуты | 4 шт. |
|  |  | Шланг обратный (длина 2 метра) | 1 шт. |
|  |  | Шланг подающий (длина 2 метра) | 1 шт. |
|  |  | Шланг для закольцовки | 1 шт. |
|  |  | Шланг для промывки аппарата | 1 шт. |
|  |  | Шланг с наконечником | 2 шт. |

16. КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ И ШЛАНГОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ АМЕРИКАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

(поставляется по предварительному заказу, в стандартную комплектацию НЕ ВХОДИТ)

| Адаптер | Иллюстрация | Описание | Кол-во | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10023* |  | Адаптер с внутренней резьбой М16х1,5. | 2 шт. | GM |
| 10024* |  | Адаптер с внутренней резьбой М14х1,5. | 2 шт. | GM |
| 10025* |  | Адаптер с внутренними резьбами с двух сторон 3/8 и М16х1,5. | 1 шт. | GM, Pontiac |
| 10033F |  | Адаптер для подключения к порту Шредера на а/м FORD. | 1 шт. | Ford |
| 10033S |  | Адаптер для подключения к порту Шредера стандартный. | 1 шт. | Ford, GM |
| 10038* |  | Адаптер с внешней резьбой 3/8 и подвижным штуцером для закрепления в шланге с помощью хомута. | 2 шт. | GM, Pontiak |
| 10040* |  | Адаптер с внешней резьбой М16х1,5 и уплотнительным кольцом. | 2 шт. | GM |
| 10042 |  | Адаптер с внешней резьбой М14х1,5 и уплотнительным кольцом. | 2 шт. | GM |
| 10044 |  | Адаптер Банжо Болт М8х1,0. | 1 шт. | LEXUS |
| 10045 |  | Адаптер Банжо Болт М10х1,0. | 1 шт. | LEXUS |
| 10056 |  | Адаптер GM D9,5. | 1 шт. | GM |
| 10057 |  | Адаптер GM D8. | 1 шт. | GM |
| 10063 |  | Адаптер (в сборе из 3-х частей) для а/м FORD D14,2. | 1 шт. | Ford |
| 10064 |  | Адаптер (в сборе из 3-х частей) для а/м FORD D11,0. | 1 шт. | ## Ford |
| 10041 |  | Адаптер с внутренней резьбой 3/8. | 1 шт. | ISUZU |
| 10058 |  | Адаптер Mitsubishi D10,9. | 1 шт. | ## Mitsubishi |
| 10059 |  | Адаптер Mitsubishi D14,75. | 1 шт. | ## Mitsubishi |
| 10001 |  | Адаптер с внешней резьбой GM | 1 шт. | ## GM |
| 10002 |  | Адаптер с внешней резьбой и штуцером GM | 1 шт. | ## GM |
| 10003 |  | Шланг с заглушкой | 1 шт. |  |
| 10053 |  | Адаптер Банжо D10 | 1 шт. |  |
| 10054 |  | Адаптер Банжо D8 | 1 шт. |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные в таблице адаптеры могут подходить и на другие автомобили американского производства, не указанные в таблице.

17. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Применение и закупка жидкости SMC у непосредственного продавца оборудования (специальной жидкости для промывки оборудования не требует).

- Обязательная и своевременная замена фильтров после обслуживания 5 – 10 автомобилей.

- Обязательная промывка оборудования жидкостью WYNN’S RCP Flushing Lyquid при использовании любой другой жидкости (НЕ SMC) в конце дня; при промежутке в обслуживании автомобилей более 4 часов; при смене промываемых топливных систем – дизель-бензин.

- Периодически смазывать цанговые разъемы и соединения жидкостью WYNN’S Super Rust Penetrant.

- Гарантийный ремонт осуществляется только предприятием-изготовителем.

- При самостоятельной попытке ремонта оборудования, изменении конструкции установка гарантийному ремонту не подлежит.

- Доставка на гарантийный ремонт осуществляется за счет покупателя.

- Фирма-производитель не отвечает за материальные убытки или аварии, вызванные вследствие:

- неправильного ввода в эксплуатацию;

- неисполнение рекомендаций по технике безопасности;

- неправильного применения;

- эксплуатации на двигателе, уже имевшем серьезные механические повреждения.

Не подлежат гарантийному ремонту повреждения насоса, произошедшие из-за несвоевременной его промывки, замены фильтра или попадания инородных тел.

Гарантия на оборудование – 1 год со дня продажи.

С условиями гарантии ознакомлен.

С условиями гарантии согласен.

К внешнему виду и комплектации претензий не имею.

Заводской номер_____________

Пломба №___________________                                      Дата продажи ___/___/______ г.

Подпись покупателя__________________                       Подпись продавца_________________